Leitfaden – Hygiene für die Heilpraktikerpraxis

Empfohlene bauliche Einrichtungen

Wartebereich

- Garderobe - nur für Patienten - ausreichend dimensioniert (Jacken und Mäntel

sollten nicht übereinander hängen)

- Abstellmöglichkeit für Regenschirme vorhanden

- Kinderspielzeug geeignet für desinfizierende Reinigung

Untersuchung- und Behandlungsräume

- Handwaschplatz in erreichbarer Nähe

- Wandständige Direktspender für Wasch- und Desinfektionsmittel und Einmalhandtücher

- Ausreichend Arbeitsflächen

- Boden- und Arbeitsflächen desinfizierbar

- Bei invasiver Tätigkeit räumliche und funktionelle Trennung „reiner“ und „unreiner“ Arbeitsbereiche

- Belüftungsmöglichkeiten beachten

Inventar

- Untersuchungsliegen, Lagerungshilfen (z.B. Knierolle, Armauflage zur Blutentnahme) und Oberflächen mit möglicher Patientenberührung desinfizierbar

- Auflage für Untersuchungsliegen (Papier, Vlies oder Leinentücher)

- Holzmöbel mit desinfizierbarem Lack  versehen (beständig gegen Reinigungs- und Desinfektionsmittel)

- Schränke zur Lagerung von Medikamenten und sterilen Gütern

- Kühlschrank für Medikamente mit Kühlthermometer ausgestattet

- Sichtschutz an den Fenstern (Gardinen, bei 60°C waschbar oder Lamellen, die nass zu reinigen sind)

- Trennwände müssen feucht abwischbar oder waschbar sein

- Keine Pflanzen oder Trockengestecke in Untersuchungs- und Behandlungsräumen (auch bei Hydrokulturen ist ein Schimmelpilzwachstum möglich!)

Toiletten

- Getrennt für Mitarbeiter und Patienten

- Handwaschplatz

Personalhygiene / Mitarbeiterschutz

Allgemeine Hygiene

- Schmuck an Händen und Unterarmen wird vor Arbeitsbeginn abgelegt

- Lange Haare werden zusammengebunden

- Fingernägel werden kurz gehalten

Dienstkleidung

- Während der Sprechstunde wird Dienstkleidung getragen

- Dienstkleidung wird getrennt von Straßenkleidung aufbewahrt

→ Schwarz-Weiß-Trennung

- Waschbar bei 60°C (z. B. Kittel, Kasack, T-Shirt und Hose o. ä.)

Schutzkleidung

- Geeignete Schutzkleidung steht in ausreichender Menge zur Verfügung

- Schutzkittel / Schutzschürze

- Dünnwandige unsterile Einmalhandschuhe, ungepudert

- Dünnwandige sterile Einmalhandschuhe, ungepudert

- Dickwandige Schutzhandschuhe für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionslösungen (Haushaltshandschuhe)

- Schutzbrille für den Umgang mit Reinigungs- und Desinfektionmittel-konzentraten

- Evtl. Mund-Nasenschutzmaske

- Schutzkleidung wird zusätzlich über die Dienstkleidung angelegt, wenn bei Tätigkeiten mit einer Kontamination erregerhaltiger Materialien zu rechnen ist, sowie beim Umgang mit infektiösen bzw. kolonisierten Patienten (z.B. MRSA). Schutzkittel sind mit einem desinfizierenden Waschvorgang zu reinigen.(Für die Praxis sind Einmalkittel zu empfehlen)

Mitarbeiterschutz

- Schutz vor Verletzungen, z.B. Kanülenabwurfbehälter

- Die Mitarbeiter werden regelmäßig, mindestens jedoch 1x jährlich, über Arbeitsabläufe, Gefährdungen am Arbeitsplatz sowie hygienische Maßnahmen unterwiesen. Diese Unterweisungen werden dokumentiert.

Händehygiene

Händehygiene

- Handwaschplätze ausgestattet mit

- Einhebelmischbatterie mit kaltem und warmen Wasser bei invasiver Tätigkeit

- Hebelspender oder Pumpdosierer für Flüssigseife und Händedesinfektionsmittel

- Händedesinfektionsmittel VAH-gelistet

- Nur Verwendung von Original-Spenderflaschen

- Wandspender mit Einmalhandtüchern

- Abfallbehälter mit Deckel

- Handpflege in Tuben oder Spenderflaschen

- Ablauf Händewaschen und -desinfizieren schriftlich im Hygieneplan festgelegt

Desinfektion

Haut

- Hautdesinfektionsmittel VAH – gelistet

- Nur Verwendung von Original-Spenderflaschen

- Einwirkzeiten werden nach Herstellerangaben beachtet

- Schriftliche Regelung zur Durchführung im Hygieneplan fixiert: Ablauf, Einwirkzeiten

Flächenreinigung und -desinfektion

- Regemäßige Reinigung der Bodenflächen →  Ersetzt keine Desinfektion!

- Anlassbezogene Desinfektion der Arbeitsflächen, der  Untersuchungsliegen, der Gegenstände und Geräteoberflächen, mit denen die Patienten Kontakt haben

- Kontaminierte Flächen nach jedem Patienten

- Fußboden, Wände und Oberflächen von Einrichtungsgegenständen je nach Patientendurchlauf

- Flächendesinfektionsmittel ist VAH – gelistet

- Herstellerangaben - Konzentrationen und Einwirkzeiten – werden beachtet

- Desinfektionslösung wird arbeitstäglich neu angesetzt (immer mit kaltem Wasser)

- Behälter mit Desinfektionslösung ist gekennzeichnet und mit Abdeckung versehen

- Kein Vermischen von Desinfektions- und Reinigungsmitteln

- Verwendung von Dosierhilfen (Messbecher, Dosierpumpen, Dosierbeutel etc.)

- Dosiertabelle vorhanden

- Feucht-Wischverfahren, keine Sprühdesinfektion!

- Ein aktueller Reinigungs- und Desinfektionsplan ist erstellt, Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt

Instrumenten- / Medizinprodukteaufbereitung

- Medizinprodukte sind eingeteilt in Risikogruppen nach RKI

- Schritte der Aufbereitung:

- Sachgerechte Vorbereitung (z. B. Demontage)

- Reinigung / Desinfektion

- Prüfung auf Sauberkeit, evtl. Nachreinigung

- Kontrolle auf Unversehrtheit und Funktion

- Pflege

- Verpackung und Kennzeichnung

- Sterilisation und Freigabe

- Lagerung

- Arbeitsplatz zur Instrumentenaufbereitung vorhanden und unterteilt in „rein“ und „unrein“

- Aktueller Reinigungs- und Desinfektionsplan ist ausgehängt

- Instrumentenwanne mit Deckel und Siebeinsatz vorhanden

- Instrumentendesinfektionsmittel zur Aufbereitung von Medizinprodukten VAH – gelistet

- Herstellerangaben - Konzentrationen und Einwirkzeiten – werden beachtet

- Desinfektionslösung wird arbeitstäglich neu angesetzt (immer mit kaltem Wasser)

- Wanne mit Desinfektionslösung ist gekennzeichnet und abgedeckt

- Kein Vermischen von Desinfektions- und Reinigungsmitteln

- Verwendung von Dosierhilfen (Messbecher, Dosierpumpen, Dosierbeutel etc.)

- Dosiertabelle vorhanden

- Hohlkörper werden blasenfrei befüllt in die Lösung eingelegt

- Bei Neuanschaffung von Medizinprodukten werden vorab vom Hersteller grundsätzlich Angaben zur Aufbereitung (manuell und maschinell) angefordert

- Aufbereitungsschritte sind detailliert, je nach Risikogruppe, im Hygieneplan beschrieben

Sterilisation

- Der Sterilisator ist validiert / validierbar und besitzt CE – Kennzeichnung

- Sterilisator wird mindestens 1x jährlich technisch gewartet

- Funktion des Sterilisators wird mindestens 2x jährlich bzw. nach jeweils 400 Chargen überprüft (Sporenproben, Thermologger)

- Chargenkontrolle mit Indikator

- Dokumentation

- Dokumentation sämtlicher Sterilisationsprozesse, Störungen, technischen

Wartungen und mikrobiologischen Kontrollen im Steri-Tagebuch

- Patientenbezogene Dokumentation

- Sterilgutverpackungen nach DIN EN 868 und prDIN 58 953 Teil 7 vorhanden

(Container, Papier-Folienverpackung)

- Einfach verpackte Sterilgüter (z. B. Spritzen, Kanülen, Akupunkturnadeln usw.) werden vor Kontamination geschützt gelagert (z. B. im Schrank, in Schubladen)

- Lagerfristen nach DIN 58 953 Teil 7, 8 und 9 werden beachtet

Umgang mit Medikamenten

- Medikamente werden geschützt im Schrank bzw. Kühlschrank gelagert (nach

Herstellerangaben)

- Injektionen und Infusionen werden unmittelbar vor Gabe zubereitet

- Vor jeder Zubereitung erfolgt die hygienische Händedesinfektion!

- Mehrdosis-Ampullen werden mit Anbruchsdatum versehen

- Jede Entnahme erfolgt mit neuer Kanüle oder Mini-Spike

- Vor jeder Entnahme wird der Gummistopfen mit einem Hautdesinfektionsmittel desinfiziert

- Empfehlung der Hersteller über Lagerdauer und Lagertemperatur von Mehrdosis-Ampullen werden beachtet

- Verwendung von Salbentuben (keine Salbendosen / -tiegel)

- Kontaminationsfreie Entnahme mit sauberem Einmal-Spatel

- Medikamente werden regelmäßig auf Überlagerung kontrolliert (Dokumentation) – das gilt auch für die uns zugänglichen verschreibungspflichtigen Notfallmittel

- Kühltemperaturen des Medikamentenkühlschrankes werden regelmäßig kontrolliert (Dokumentation)

Wäschehygiene/ Abfallentsorgung

Wäschehygiene

- Wäsche wird im Wäschesammler gesammelt

- Wird zu Hause desinfizierend bei 60°C gewaschen

Abfallentsorgung

- Nach LAGA entsprechend einem kleinen Betrieb mit geringem Aufkommen

- Nadeln, Lanzetten etc. in bruchfesten Behälter

- Geringe Mengen Blut ins Abwasser

- Infektiösen Abfall getrennt lagern bis zur Abholung

Hygieneplan

- Lose Blattsammlung

- Individuell auf eigene Praxis zugeschnitten

- Wird ständig aktualisiert und ergänzt

- Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten werden festgelegt

- Regelungen zu allen hygienerelevanten Themen siehe Leitfaden

- Praktizierte Therapie und Diagnoseverfahren sind eingetragen

- Arbeitsabläufe von invasiven Maßnahmen sind detailliert beschrieben

Checkliste zur Erstellung eines Hygieneplans

- Liegt ein gültiger Hygieneplan vor?

- Aktueller Stand auf der  1. Seite vermerkt

- Sind die Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten festgelegt?

- Sind im Hygieneplan folgende Punkte Praxis relevant festgelegt?

Geltungsbereich

Personalhygiene / Mitarbeiterschutz

Dienst- und Schutzkleidung

Verhalten bei Nadelstichverletzungen

Händehygiene

Ablauf Händewaschen und -desinfizieren

Hautschutz- und Desinfektionsplan

Hautdesinfektion

Ablauf der Hautdesinfektion vor i.c., s.c., i.m., i.v. Injektionen, Blutentnahmen, Legen von peripheren Verweilkanülen

Durchführung von Injektion, Blutentnahme, Infusion

Arbeitsabläufe von invasiven Maßnahmen detailliert beschreiben, z.B. Akupunktur, Schröpfen, HOT, Baunscheidtieren etc.

Flächenreinigung und -desinfektion

Reinigungs- und Desinfektionsplan

Instrumenten- / Medizinprodukteaufbreitung

Reinigung und Desinfektion - detaillierte Beschreibung der Aufbereitung von Medizinprodukten gemäß der Eingruppierung in die jeweilige Risikogruppe

Sterilisation

Dokumentation und Kontrollen

Sterilgutlagerung

Umgang mit Medikamenten

Vorbereiten von Injektionen und Infusionen

Umgang mit Mehrdosis-Ampullen

Kontrolle und Dokumentation von Medikamentenschränken

Kontrolle und Dokumentation von Kühltemperaturen in Medikamentenkühlschränken)

Wäschehygiene

Abfallentsorgung

Ein Musterhygieneplan liegt als Worddatei unter folgender Adresse vor:

http://www.udh-hessen.de/content/heilpraktiker_als_beruf/fachinformationen/hygieneplan_muster/index_ger.html